Sistemas térmicos

Conducción Térmica (Ley de Fourier):

Qhk=AkLT1-T2=T1-T2RT

Donde:

RT=LkA (Resistencia térmica)

Qhk:calor transmitido por unidad de tiempo Js

A:área de la superficie de contacto m2

k:conductividad térmica JmsK

L:espesor del material [m]

T1. T2 temperaturas en los puntos 1 y 2 respectivamente K

Convección Térmica (Ley de Enfriamiento de Newton):

Qhc=hcATw-Tf=Tw-TfRT

Donde:

RT=1hcA (Resistencia térmica)

Qhc:calor transmitido por unidad de tiempo Js

A:área de la superficie en contacto con el fluido m2

hc:coeficiente de convección Jm2sK

Tw. Tf temperaturas en la superficie del cuerpo y del fluido respectivamente K

Radiación Térmica (Ley de Stefan-Boltzmann):

Qhr=σFEFAAT14-T24

Donde:

Qhr :calor transmitido por unidad de tiempo Js

σ:constante de Stefan-Boltzmann, : 5.667x10-8 Jsm2K4

A:área de emisión m2

FE:emisividad efectiva o coeficiente de emisividad

FA:factor de forma

T1. T2 temperaturas en los puntos 1 y 2 respectivamente K

Capacitancia Térmica:

Q=mCpdTdt=CTdTdt, CT=mCp

Donde:

Q :calor transmitido por unidad de tiempo Js

m:masa de la sustancia [Kg]

Cp:calor específico de la sustancia JKgK

T: temperatura almacenada K

Balance de energía:

Qin=Qa+Qout

Donde:

Qin, Qa y Qout son el flujo de calor de entrada, acumulado y de salida, respectivamente

Ejemplo

Ejercicio 6 del taller de Sistemas térmicos:

θa-θ1R1+qi+θ2-θ1R2=Cdθ1dt

dθ1dt=θa-θ1R1+qi+θ2-θ1R2C

dθ1dt=θaR1+qi+θ2R2-θ11R1+1R2C

Ejercicio 7 del taller de Sistemas térmicos:

q1+θa-θ1R1+θ2-θ1R2=C1dθ1dt

q2+θa-θ2R3=C2dθ2dt+θ2-θ1R2